Приложение № 3

к Извещению об осуществлении закупки при

проведении электронного аукциона

на выполнение работ по текущему ремонту

элементов благоустройства ИПУ РАН

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

на выполнение работ по текущему ремонту элементов благоустройства ИПУ РАН

1. Объект закупки: выполнение работ по текущему ремонту элементов благоустройства ИПУ РАН (далее - Работы).

1.1. Место выполнения Работ: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, ИПУ РАН (далее – Объект).

- Краткие характеристики выполняемых Работ:

2.1. Работы на Объекте, включают в себя следующие виды работ:

- подготовительные работы;

- разборка существующего асфальтобетонного покрытия тротуаров и бортовых камней;

- работы по установке бортовых камней;

- работы по устройству асфальтобетонного покрытия;

- сдача результата работ Заказчику.

Код ОКПД2: 42.11.20.290 Работы по ремонту прочих автомобильных дорог (КТРУ не применяется).

- Конструктивные особенности.

Объект находится на охраняемой территории ИПУ РАН.

4.    Виды и объемы выполняемых Работ. Применяемые материалы.

4.1. Работы выполняются Подрядчиком собственными силами, с применением собственных расходных материалов, на условиях, в порядке и сроки, определяемые Контрактом и Техническим заданием.

4.2. Виды, объёмы Работ и их стоимость указаны в Локальном сметном расчете (Приложение № 1 к Техническому заданию), которая является его неотъемлемой частью.

5. Требования к организации Работ.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта Подрядчик разрабатывает и направляет на согласование Заказчику Проект производства работ (далее – ППР). При разработке ППР следует руководствоваться требованиями, которые изложены в действующих нормативных документах:

- СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»;

- СП 34.13330.2021 «Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*»;

- СП 49.13330.2010 «О принятии строительных норм и правил «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

Работы производятся только при постоянном присутствии на объекте ответственного лица Подрядчика.

6. Производство работ

Работы выполняются без прерывания рабочего процесса работников Заказчика 
в условиях функционирующего учреждения Заказчика (Понедельник – Четверг: 09:30-18:15, Пятница: 09:30-17:00) по рабочим дням. В выходные дни работы могут выполняться только по письменному согласованию с Заказчиком.

Запрещается хранение в помещении, предоставляемом Заказчиком, легковоспламеняющихся, ядовитых и иных аналогичных веществ, способных причинить ущерб здоровью работников Заказчика, либо имуществу последнего.

Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своими работниками установленных у Заказчика правил пропускного и охранного режима, противопожарного режима, правил охраны труда и техники безопасности, в том числе провести необходимый инструктаж указанных лиц.

Подрядчик выполняет Работы надлежащего качества в соответствии с требованиями, установленными Контрактом, законодательством Российской Федерации, государственными стандартами, иными нормами и правилами и обеспечивает постоянный контроль качества 
за выполняемыми Работами.

Подрядчик должен соблюдать правила привлечения и использования иностранной 
рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами города Москвы.

7. Требования к безопасности выполнения Работ:

Ответственность за нарушение требований техники безопасности при выполнении Работ и компенсация ущерба пострадавшим в течение всего срока действия Контракта лежит на Подрядчике. Подрядчик обязуется самостоятельно выплачивать пострадавшим страховые взносы по страховке на случай возможного получения трудового увечья при выполнении Работ.

При выполнении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования пожарной безопасности.

Персоналу Подрядчика запрещается:

- употребление спиртных напитков, наркотических средств и психотропных веществ   
на территории Заказчика,

- появление в состоянии алкогольного и наркотического опьянения на территории Заказчика,

- курение не в специально отведенных местах на территории Заказчика,

- при эксплуатации электрооборудования должны быть соблюдены требования электробезопасности в соответствии с требованиями нормативами, установленными правовыми актами Российской Федерации.

8. Общие требования к Работам.

До начала выполнения Работ, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта, Подрядчик обязан предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ на Объекте, ответственного за пожарную безопасность и электробезопасность, а также обеспечить наличие у рабочих бригады и предъявление Заказчику до начала выполнения Работ следующих оригинальных документов:

- письмо-направление от Подрядчика о допуске на Объект со списком работников, где должно быть указано название фирмы, реквизиты, адрес, сроки и место Работ со ссылкой на Контракт, подпись, печать (при наличии);

- список автомашин (при необходимости) с указанием государственного номера, региона регистрации и марки автомобиля;

- личные квалификационные документы ответственного и работников, оформленные в установленном порядке, с печатью и записью о периодической переаттестации (группа по электробезопасности и др.).

Оригиналы документов, которые не могут быть оставлены у Заказчика (личные документы и т.п.), представляются Подрядчиком на обозрение с передачей Заказчику заверенных копий таких документов.

- представители и работники Подрядчика обязаны находиться на Объекте в чистой специализированной одежде и средства индивидуальной защиты (СИЗ).

Подрядчик должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении строительного контроля за ходом Работ.

Подрядчик обязан выполнить Работы в строгом соответствии с технологической последовательностью ППР.

При проведении Работ использовать временные ограждающие конструкции 
и предупреждающие знаки.

Все Работы, выполняемые в рамках Контракта, связанные с отключением инженерных коммуникаций, должны согласовываться с Заказчиком путем направления уведомления 
на электронную почту Заказчика, не позднее чем за 24 часа до планируемого срока 
их проведения, с обозначением конкретных сроков начала и окончания Работ.

Работы выполняются на действующем Объекте Заказчика, в связи с чем Заказчик вправе по соглашению с Подрядчиком, приостановить выполнение Работ с отметкой в общем журнале работ на срок до 48-ми часов на основании внутреннего распорядка Заказчика.

С целью осуществления контроля качества выполнения Работ, Подрядчик предоставляет ответственному представителю Заказчика доступ к выполняемым Работам в любое время в течение всего срока действия Контракта.

9. Требования к качественным характеристикам работ, требования 
к функциональным характеристикам товаров, подлежащих использованию при выполнении работ.

Результат Работ должен соответствовать следующим действующим строительным нормам, правилам и стандартам:

- ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия»;

- ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия»;

- ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия»;

- СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»;

- СП 34.13330.2021 «Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*»;

- СП 49.13330.2010 «О принятии строительных норм и правил «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СП 49.13330.2010 О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

10. Срок выполнения Работ, периоды выполнения условий контракта.

Срок выполнения работ: 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты заключения Контракта.

График производства работ предоставляется Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта и согласовывается Заказчиком. Подрядчик имеет право досрочно завершить Работы по письменному согласованию с Заказчиком.

11. Требования к сдаче результата работ.

Приемка и оплата выполненных Работ осуществляется в соответствии с условиями Контракта.

12. Требования к гарантийному сроку работ и объему предоставления гарантий.

12.1. Гарантийный срок на выполненные Работы начинает действовать с даты подписания документа о приемке и составляет 36 (тридцать шесть) месяцев. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то Подрядчик обязан их устранить в согласованный Сторонами срок за свой счет.

Подрядчик несет ответственность за все нарушения, допущенные им при выполнении Работ на Объекте с возмещением всех штрафных санкций, предъявленных контролирующими органами, и устраняет эти нарушения с предъявлением, контролирующим органам документов, подтверждающий факт устранения этих нарушений.

12.2. Подрядчик обязан гарантировать возмещение ущерба причиненного имуществу Заказчика, (хищения, утраты, порчи и т.п.) произошедших по вине Подрядчика при проведении Работ.

12.3. Подрядчик обязан возместить ущерб, причиненный здоровью персонала (работникам) Заказчика и иным лицам на Объекте произошедшего при проведении Работ по вине Подрядчика.

13. Приложения к Техническому заданию:

1. Приложение № 1 – Локальная смета на выполнение работ по текущему ремонту элементов благоустройства ИПУ РАН.

2. Приложение № 2 – Схема участка благоустройства территории ИПУ РАН.

Заведующий ремонтно-строительным

отделом                                                               	                   В.И. Покшин

Приложение № 1 к Техническому заданию

Локальная смета

на выполнение работ по текущему ремонту элементов благоустройства ИПУ РАН

(прилагается в виде отдельного файла)

Приложение № 2 к Техническому заданию

Схема участка благоустройства территории ИПУ РАН