Приложение № 1

# Техническое задание

на выполнение работ по окраске молниеотвода

1. Объект закупки: выполнение работ по окраске молниеотвода.

2.Краткие характеристики выполняемых работ: выполнение работ по окраске молниеотвода на территории ИПУ РАН

ОКПД 2  4540292  «Окраска стальных конструкций мостов, опор, мачт, башен».

Молниеотвод представляет собой металлическую конструкцию, состоящую из стальных труб следующих размеров:

- труба диаметр - 219 мм – 12 п/м;

- труба диаметр 159 мм – 6 п/м;

- труба диаметр 114 мм – 4 п/м;

- труба диаметр  87 мм – 4 п/м.

3. Объем и перечень выполняемых работ:

Работы по окраске молниеотвода проводятся в соответствии с видами работ, перечисленными в таблице 1 «Перечень видов работ»:

«Перечень видов работ»

таблица № 1

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка кварцевым песком сплошных наружных поверхностей | м² | 12,246 |
| 2 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068 | 100 м² | 0,12246 |
| 3 | Обеспыливание поверхности | м² | 12,246 |
| 4 | Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом | 100 м² | 0,12246 |
| 5 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской ЦХСК-1467 | 100 м² | 0,12246 |
| 6 | Эксплуатация грузопассажирских подъемников | 100 м² площади | 0,03 |
| 7 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 0,05 |
| 8 | Перевозка грузов 1 класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 61 км | 1 т груза | 0,05 |

4. Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению: не требуются.

5. Требования к качественным характеристикам услуг, требования к функциональным характеристикам услуг, безопасности: Подрядчик обязан выполнять работы в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и настоящим Техническим заданием, а также в соответствии с требованиями действующих актов, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания.

Для взаимодействия с Заказчиком Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Договора назначить ответственное контактное лицо, определить номер телефона, выделить адрес электронной почты для приема данных (заявок, запросов, писем) в электронной форме и уведомить об этом Заказчика. Об изменении контактной информации Подрядчик должен уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.

Подрядчик в течение 1 (одного) календарного дня с даты заключения Договора, но не позднее даты начала выполнения работ, обязан предоставить Заказчику список сотрудников для прохода на территорию Заказчика в соответствии с пропускным и внутриобъектовым режимами, установленными по адресу выполнения работ в порядке, согласованном с Заказчиком, в котором указывается: ФИО, должность, паспортные данные, контактный номер мобильного телефона и место выполнения работ.

Персонал Подрядчика, задействованный при выполнении работ, должен владеть русским языком, иностранные граждане должны иметь надлежаще оформленное разрешение на работу. Персонал Подрядчика должен соответствовать требованиям ГОСТов, СНиПов и законодательства Российской Федерации, установленным для выполнения работ подобного рода.

Персонал Подрядчик обязан соблюдать конфиденциальность в отношении сведений о работе Заказчика, если эти сведения получены работниками Подрядчика во время их нахождения на территории или в помещениях Заказчика.

Персонал, выполняющий работы, должен иметь форменную специальную одежду, обувь, средства индивидуальной защиты. Обеспечение работников специальной одеждой, инвентарем, оборудованием, механизмами и материалами для выполнения необходимого объема работ возлагается на Подрядчика в строгом соответствии с технологической последовательностью производства выполняемых работ и входит в стоимость работ.

Подрядчик выполняет работы с применением собственного профессионального оборудования, инвентаря, расходных материалов и механизмов. Все материалы и комплектующие, используемые при выполнении работ, должны иметь соответствующие сертификаты качества, соответствия и т.п.

При выполнении работ используются следующие материалы:

| № п/п | Наименование | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Требуемые параметры | Требуемое значение |
| 1 | Грунтовка ХС-068 или эквивалент с характеристиками не хуже | Защита от воздействия минеральных кислот и щелочей при температурах | от -30 до +60°С |
|  |  | Консистенция | Однородная, без посторонних примесей |
|  |  | Время противостояния химическим соединениям | Воздействию: - серной кислоты – 8 часов; - азотной кислоты и гидроксиду едкого натра – min 12 часов; - соляной кислоты не менее 24 часов |
|  |  | Условная вязкость | 30-70 секунд при +20 °С. |
|  |  | Уровень адгезии | Max 3 балла. |
|  |  | Нелетучие компоненты | от 17 до 20 % от общего объема |
|  |  | Степень перетира | Не превышает 50 мкм |
|  |  | Время высыхания | 1 час при ± 20 °C |
|  |  | Расход на один слой | 60 – 95 г/м² |
|  |  | Рекомендуемая толщина слоя | 10-15 мкм |
|  |  | Рекомендуемое количество слоев | 2 слоя |
| 2 | Уайт – спирит | Плотность | Не более 0,790 |
|  |  | Температура вспышки, °С | не ниже 33 |
|  |  | Летучесть по ксилолу | 3,0-4,5 |
|  |  | Анилиновая точка, °С | не выше 65,0 |
|  |  | Массовая доля ароматических углеводородов, % | не более 16 |
|  |  | Массовая доля общей серы, % | не более 0,025 |
|  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Отсутствие |
|  |  | Содержание механических примесей и воды | Отсутствие |
|  |  | Цвет | Прозрачный |
|  |  | ГОСТ 3134-78 Уайт-спирит. Технические условия (с Изменениями №1, 2, 3, 4) | соответствие |
|  |  | Массовая доля нелетучих веществ, % (масс) | 75-85% |
|  |  | Плотность, г/см³ | 2,2 – 2,5 |
|  |  | Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, при (20 ± 2)°С | Не менее 30 |
|  |  | Время высыхания | 20°С – 15 мин |
| 3 | Краска ЦХСК-1467 или эквивалент с характеристиками не хуже | Массовая доля нелетучих веществ, % (масс) | 75-85 |
|  |  | Плотность, г/см³ | 2,2 – 2,5 |
|  |  | Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, при (20 ± 2)°С | Не менее 30 |
|  |  | Время высыхания | 20°С – 15 мин., 0°С – 45 мин., -15°С – 100 мин. |
|  |  | Расход на один слой, толщиной 30-40 мкм, г/м2 | 180-200 |
|  |  | Содержание цынка в сухом покрытии, % | 80-82 |
|  |  | Толщина одного сухого слоя, мкм | 30-120 |
|  |  | Цвет и внешний вид | Темно-серая окраска в сочетании с матовостью и гладкостью |
|  |  | Адгезия | Не более 1 балла |
|  |  | Ударная эластичность, см | 50 |
|  |  | Гибкость, мм | 3 |

Количество материалов для выполнения работ определяется Подрядчиком самостоятельно, исходя из объема выполняемых работ, технических и функциональных характеристик используемых материалов.

При выполнении работ Подрядчик обязан использовать оборудование, механизмы и материалы, сертифицированные и применяющиеся на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Все материалы, используемые при выполнении работ, должны иметь информацию о производителе с указанием наименования юридического лица, его адреса, номера телефона, даты (времени) выработки или производства товара, срока хранения, условий хранения и предельного срока годности.

Все материалы при отгрузке должны быть упакованы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной продукции. Упаковка должна обеспечивать сохранность при погрузке, разгрузке, транспортировании и хранении в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Перечень выполняемых работ:

Выполняемые работы должны осуществляться с соблюдением технологии в соответсвии технологическим операциям, указанными в «Перечне видов работ».

Выполняемые работы должны осуществляться без повреждений конструкции, инженерных коммуникаций, ограждающих конструкций, зеленых насаждений и прочего имущества Заказчика. Подрядчик несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику, его сотрудникам, физическим лицам, движимому и недвижимому имуществу, а также окружающей среде, при условии доказанности вины Подрядчик.

Подрядчик гарантирует выполнение работ с соблюдением следующих условий:

- Подрядчик обязан обеспечить разработку и выполнение плана мероприятий по производству работ, обеспечивающий безопасные условия работы;

- на время выполнения работ, места выполнения услуг должны быть огорожены Подрядчиком специальными знаками и надписями в соответствии с ГОСТ Р 12.4.-026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;

- по окончании работ все места выполненных работ Подрядчик очищает от образовавшегося мусора, мыльной пены, убирает ограждающие знаки;

- работы по окраске молниеотвода выполняются своевременно, в полном объеме;

- работы выполняются без прерывания рабочего процесса сотрудников ИПУ РАН в условиях функционирующего учреждения (Пн-Чт: 09:30-18:15, Пт: 09:30-17:00) по рабочим дням, а также в выходные и праздничные дни (по согласованию с Заказчиком);

- работы выполняются профессионально, с соблюдением технологии окраски, и последовательности осуществления требуемых технологических операций;

- после выполненных  работ поверхность молниеотвода не должна иметь раковины, шелушения, шагрени, кратеры, непрокрасы,  сорность, морщинистость потёки, наплывы, трещины, проколы, пористость (и т.п.) и технические загрязнения;

- работы на высоте должны выполняться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию и допуск на выполнение данного вида работ, в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.10 настоящего Технического задания.

- запрещается хранение в помещении, предоставляемом Заказчиком, легковоспламеняющихся, ядовитых и иных аналогичных веществ, способных причинить ущерб здоровью работников Заказчика, либо имуществу последнего;

- работы выполняются согласно разработанным Подрядчик применительно к объекту Заказчика операционно-технологическим документам, действующим внутренним процедурам и должностным инструкциям для сотрудников Подрядчик.

Работы по окраске должны выполняться Подрядчиком с соблюдением действующих правил охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и производственных инструкций для персонала.

Во время нахождения на территории Заказчика представителей Подрядчиком, Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своими сотрудниками установленных у Заказчика правил пропускного и охранного режима, противопожарного режима, правил охраны труда и техники безопасности, в том числе провести необходимый инструктаж указанных лиц.

Подрядчик выполняет работы надлежащего качества в соответствии с требованиями, установленными договором, законодательством РФ, государственными стандартами, иными нормами и правилами и обеспечивает постоянный контроль качества за выполняемыми работами.

6. Требования к безопасности выполнения работ:

Ответственность за нарушение требований техники безопасности при выполнении работ и компенсация ущерба пострадавшим, в течение всего срока действия Договора лежит на Подрядчике. Подрядчик обязуется самостоятельно выплачивать страховые взносы по страховке на случай возможного получения трудового увечья при выполнении работ

При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования пожарной безопасности в соответствии с требованиями актов, указанных в пунктах 7.8, 7.9 настоящего Технического задания.

Подрядчик гарантирует, что применяемое оборудование, механизмы и материалы соответствуют следующим требованиям:

- используемое при выполнении работ оборудование, механизмы и материалы отвечают требованиям безопасности, разрешены к применению на территории Российской Федерации и Подрядчик гарантирует обеспечение их надлежащего хранения и применения;

- постоянно обеспечивается наличие оборудования, механизмов и материалов, необходимых для обеспечения качественного выполнения работ на объекте Заказчика;

- утилизация отработанных материалов, используемых при выполнении работ, а также бытовых отходов обслуживаемого объекта производится Подрядчиком самостоятельно на основании действующих нормативных актов.

Персоналу Подрядчика запрещается:

употребление спиртных напитков, наркотических средств и психотропных веществ на территории Заказчика;

курение производится в специально отведенных местах на территории Заказчика;

появление в состоянии алкогольного и наркотического опьянения на территории Заказчика.

При эксплуатации электрооборудования должны быть соблюдены требования электробезопасности в соответствии с требованиями нормативами, установленными правовыми актами Российской Федерации.

При выполнении работ на высоте необходимо руководствоваться требованиям безопасности в соответствии с актами, указанными в пунктах 7.10, 7.11 настоящего Технического задания.

7. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования):

7.1. Федеральный Закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

7.2. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

7.3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

7.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 №390 «О противопожарном режиме»;

7.5. Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001»;

7.6. СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87»;

7.7. СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1);

7.8. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

7.9. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

7.10. Приказ Минтруда России от 28.03.2014 № 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

7.11. Приказ Росстандарта от 09.06.2016 № 600-ст «ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения».

7.12. ГОСТ 9.402-2004 «Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию».

7.13. ГОСТ 9.032-74 «Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения (с Изменениями N 1-4)».

8. Срок выполнения работ: 5 календарных дней с даты заключения Договора.

9. Требования к выполненным работам и иные показатели, связанные с определением соответствия выполненных работ потребностям Заказчика (приемка услуг)

После работ по окраске молниеотвода поверхность конструкции должна соответствовать требованиям п. 7.12, п.7.13 настоящего Технического задания.

Не позднее 1 (одного) рабочего дня после завершения выполнения работ в сроки, не превышающие сроков, указанных в п. 8. настоящего Технического задания, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения работ и представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием, и Акт о приемке выполненных работ по форме №КС-2 (далее - Акт о приемке выполненных работ), подписанный Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах. К Акту о приемке выполненных работ должны быть приложены следующие отчетные документы:

-счет-фактура (при необходимости) в одном экземпляре;

-счет на оплату выполненных работ;

-справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3;

-сертификаты соответствия на применяемые в процессе выполнения работ материалы,  оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае если законодательством Российской Федерации при выполнении подобного рода работ предусмотрено получение и предоставление иных документов, не перечисленных в настоящем пункте, Подрядчик обязан передать Заказчику копии указанных документов, заверенные надлежащим образом.

Приемка результатов выполненных работ происходит путем подписания Акт о приемке выполненных работ  по факту выполнения работ.

Оплата производится Заказчиком по факту выполнения работ в соответствии с условиями Договора, после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ и предоставления Подрядчиком отчетных документов.

Источник финансирования: внебюджетные средства ИПУ РАН.

Авансирование не предусмотрено.

10. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Гарантийный срок на выполненные работы должен быть не менее 2х лет с момента подписания Акт о приемке выполненных работ.

Объем выполненных работ должен соответствовать технологии выполнения данного вида работ и требованиям, установленным в Перечне видов работ к настоящему Техническому заданию;

качество используемого Подрядчиком оборудования, инвентаря, материалов и механизмов должно соответствовать требованиям правовых актов Российской Федерации.