Приложение № 3

к Извещению об осуществлении закупки при проведении электронного аукциона

на поставку противопожарных дверей с установкой

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(Техническое задание)

на поставку противопожарных дверей с установкой

1. Объект закупки: Поставка противопожарных дверей с установкой (далее – Товар).

2. Краткие характеристики поставляемого Товара: в соответствии с Приложением № 2                                  к Техническому заданию (далее –ТЗ) «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара».

Товары должны соответствовать или превышать требования Технического задания по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационными показателям, указанным                                       в Приложении № 2 к ТЗ.

ОКПД 2: 25.12.10.190 - Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов прочие.

КТРУ 25.12.10.000-00000011 - Дверь противопожарная металлическая.

Поставка противопожарных дверей осуществляется для установки в дверные проемы следующих размеров:

- 920 х 2033 мм:

- 1290 х 2033 мм;

- 2410 х 2500 мм.

3. Перечень и количество поставляемого Товара: общее количество поставляемого товара по                     3 (трём) номенклатурным позициям - в соответствии со спецификацией на поставку противопожарных дверей с установкой (Приложение № 1 к ТЗ), являющимся его неотъемлемой частью.

4. Общие требования к поставке Товара, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты закупки:

4.1. Поставляемый товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, быть свободным от прав третьих лиц, произведен или ввезён на территорию Российской Федерации с соблюдением всех установленных законодательством Российской Федерации требований, не являться предметом ареста и не должен быть заложен.

4.2. Поставляемый Товар и его комплектующие должны быть новым товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, изготовлен в соответствии со стандартами качества.

4.3. Товар не должен иметь следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемого Товара.

4.4. Качество поставляемого Товара должно соответствовать стандартам (техническим условиям) и обязательным требованиям, установленным нормативно-техническим актами (СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, Технические регламенты), а также другим правилам, подлежащими применению в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

4.5. Товар должен поставляться в упаковке и/или таре, обеспечивающей его сохранность, 
при перевозке тем видом транспорта, который используется для доставки Товара Заказчику, погрузо-разгрузочных работах и хранении в условиях воздействия климатических факторов (температура, влажность, осадки), соответствующих тому времени года, в которое осуществляется поставка Товара.

4.6. Требования к упаковке Товара должны соответствовать Решению Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности упаковки», ГОСТ 17527-2020 «Упаковка. Термины и определения».

4.7. На упаковке (таре) должна быть маркировка Товара и тары (упаковки) Товара, в том числе транспортной, необходимая для идентификации грузоотправителя (Поставщика) 
и грузополучателя (Заказчика), а также содержащая информацию об условиях перевозки, погрузо-разгрузочных работ и хранении Товара. Маркировка Товара должна содержать 
также информацию о наименовании, виде Товара, наименовании фирмы-изготовителя, юридическом адресе изготовителя, гарантийном сроке на Товар и дате изготовления Товара.

5. Гарантия качества:

5.1.Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии 
с действующими стандартами, утвержденными на соответствующий вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для Товара, оформленных в соответствии с российскими стандартами. Бирки и наклейки на упаковках должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми. Производственные коды на Товаре должны совпадать с производственными кодами на упаковке.

5.2. Срок и объем гарантии на поставляемый Товар с даты подписания Документа о приёмке, согласно гарантии завода-изготовителя (производителя Товара), но не менее 24 месяцев на поставленный Товар, а также на монтаж и ввод его в эксплуатацию.

5.3. В случае если в течение гарантийного срока на установку и Товар будут обнаружены недостатки Товара, возникшие в случае его некачественного изготовления, или Товар не будет соответствовать условиям Контракта при требовании (уведомлении) Заказчика, Поставщик обязан за свой счет заменить Товар, в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней с даты письменного получения такого требования (уведомления) Заказчика.

5.4. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя), оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество Товара.

5.5. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

5.6. Товар должен иметь сертификаты или санитарно-гигиенические заключения и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.7. Поставляемый Товар должен быть экологически чистым, безопасным для здоровья человека.

5.8. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным ГОСТ, СанПиН, другим нормам и правилам для данного вида Товара.

5.9. Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества, подтвержденного сертификатами соответствия системы сертификации, выданным органом по сертификации, уполномоченной организацией, занимающей выдачей обязательных и добровольных сертификатов в соответствии с положениями действующего законодательства РФ, или декларациями о соответствии, санитарно-эпидемиологическими заключениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей (если законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования к сертификации данного вида Товара).

5.10. Поставщик предоставляет полный пакет документов на поставляемый Товар в соответствии с условиями Контракта.

5.11. Приемка товара осуществляется в соответствии с условиями Контракта.

6.  Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям:

6.1. Федеральный Закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

6.2. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

6.3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

6.4. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

6.5. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»;

6.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

6.7. ГОСТ 5089-2011 «Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Технические условия»;

6.8. ГОСТ Р 59642-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение проемов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы контроля»

6.9. ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные. Технические условия»;

6.10. Приказ МЧС России от 12.03.2020 № 151 «Об утверждении свода правил СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

6.11. Приказ МЧС России от 19.03.2020 года № 194 «Об утверждении свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

7. Требования к установке дверей:

7.1. Выполнение работ по установке противопожарных дверей включает себя:

- изготовление противопожарных дверных блоков в полном соответствии с техническими характеристиками, которые указаны в Приложении № 1 настоящего Технического задания;

- демонтаж существующих дверных блоков (2 шт.);

- доставка и разгрузка противопожарных дверей;

- подготовка дверных проемов под установку противопожарных дверей;

- установка противопожарных дверей с применением противопожарной монтажной пены, обладающей большой степенью термостойкости;

- оштукатуривание зазоров между коробкой и несущей конструкцией после удаления излишков монтажной пены;

- вывоз строительного мусора;

- сдача работ Заказчику

7.2. Замок и ручка должны быть выполнены противопожарными и работать плавно, без заеданий и рывков.

7.3. Работы по установке производятся силами и средствами Поставщика, с использованием своих материалов, оборудования и механизмов в строгом соответствии с требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности.

7.4. Работы по установке должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, регламентирующих выполнение соответствующих видов работ, указанных в настоящем Техническом задании.

7.5. Выполнение и обеспечение выполнения работ по установке осуществляется с соблюдением требований экологических и санитарно-гигиенических норм, соблюдая правила пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, действующих на территории Российской Федерации.

7.6. Все используемые оборудование и материалы должны иметь документы, удостоверяющие их качество и безопасность в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (сертификаты соответствия (декларации о соответствии), сертификат пожарной безопасности и т.п., если предусмотрено Российским законодательством). Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику перед выполнением работ по установке.

7.7. Адрес поставки и установки противопожарных дверей: г. Москва, ул. Профсоюзная д.65, стр.1, ИПУ РАН.

7.8. Работы по установке производить, не нарушая графика работы Заказчика. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и дату поставки и установки. Поставка Товара и установка должна осуществляться в рабочие дни с 9 ч. 30 мин по 18 ч. 15 мин. с понедельника по четверг, с 9 ч. 30 мин по 17 ч. 00 мин. - пятница с соблюдением Поставщиком Правил внутреннего трудового распорядка Заказчика.

7.9. Установка противопожарных дверей относится к лицензируемым видам деятельности, в соответствии с пунктами 6.4 и 6.5 ТЗ.

8.Требования к Поставщику:

8.1. На объекте Заказчика все виды работ по установке противопожарных дверей оказывается квалифицированными специалистами Поставщика;

8.2. Поставщик обязуется своими силами произвести (уточнить) замеры устанавливаемых конструкций и на месте согласовать с Заказчиком используемые материалы.

8.3. Демонтаж имеющихся дверей осуществлять только после поставки противопожарных дверей на объект.

8.4. Поставщик обязан обеспечить Заказчика всей необходимой информацией о порядке, составе и плане проведения работ по установке противопожарных дверей на объекте.

8.5. Доставка, подъем материалов, оборудования, инструмента, средств подмащивания и т.д. на объект осуществляется силами и средствами Поставщика.

8.6. Поставщик должен обеспечить своевременный вывоз отходов, мусора, образовавшихся в результате выполнения работ, не загромождать во время выполнения работ аварийные выходы и пути эвакуации.

8.8. Отключения инженерных систем, сетей или отдельных их участков производятся только по предварительному согласованию с руководством Заказчика.

8.9. 8.9. Работы по установке выполняются в соответствии с требованиями экологических, санитарно- гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, в условиях непрерывной работы учреждения без остановки рабочего процесса. Качество выполняемых работ и материалов должно соответствовать требованиям СанПин, ГОСТ, установленным СНиПам и техническим регламентам.

8.10. Работы по установке должны производиться своими силами без привлечения подрядных и субподрядных организаций. К работе могут быть допущены лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности. Все рабочие должны обеспечиваться необходимыми средствами индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), должны выполняться мероприятия по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства).

8.11. Поставщик должен обеспечить соответствие результатов работ, требование безопасности жизни и здоровья персонала учреждения, а также иным требованиям сертификации безопасности, установленным действующим законодательством РФ, включая Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

8.12. Поставщик должен обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда 
и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии 
с требованиями нормативных документов. Все строительные материалы и оборудование должны быть сертифицированы, экологически безопасны и соответствовать требованиям 
по безопасности строительных, санитарных, противопожарных норм.

8.13. Запрещается проживание работников Поставщика на территории учреждения.

8.14. Перед началом выполнения работ Поставщик должен представить Заказчику список сотрудников, привлекаемых к выполнению работ на данном объекте.

8.15. Поставщик несет ответственность за соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка учреждения, Правил пожарной безопасности. Производство работ не должно препятствовать проведению рабочего процесса. Поставщик обязан обеспечить надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Поставщика, находящегося на территории Заказчика.

8.16. Поставщик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика.

8.17. Поставщик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе 
и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.

8.18. Если в процессе или после выполнения работ по установке будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Поставщик своими силами, без увеличения стоимости, указанной в Контракте, в срок, установленный в претензии Заказчика, обязан устранить замечания Заказчика для обеспечения надлежащего качества.

8.19. Выполнение работ по установке должны осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными Техническим заданием.

8.20. Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия материалов и оборудования, используемых Поставщиком, условиям строительных норм и правил, стандартам, сертификатам, техническим условиям 
и другим нормативно-методическим документам Российской Федерации, оформляет акты сдачи – приемки выполненных работ по установке (в случае необходимости).

8.21. Поставщик несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику, в случае несоблюдения обязательств.

8.22. Поставщик обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением требований СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.

8.23. Если по вине Поставщика при выполнении работ по установке был нарушен эстетический вид помещений Заказчика, то Поставщик за свой счет и своими силами обязан провести ремонтно-восстановительные работы.

9.  Сроки выполнения работ, оказания услуг по монтажу и поставки Товара.

Срок поставки Товара, включая установку 30 (тридцать) рабочих дней с даты заключения Контракта.

10. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполненных работ, оказываемых услуг:

Согласно требованием Технического задания, «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара» (Приложение № 2 к Техническому заданию) и Спецификации на поставку противопожарных дверей                    с установкой (Приложение № 1 к Техническому заданию).

11. Перечень документации, предоставляемой Поставщиком:

11.1. После установки противопожарных дверей Поставщик передает Заказчику всю эксплуатационную документацию, документы, подтверждающие соответствие материалов, комплектующих и оборудования, используемых при выполнении работ, паспорта, формуляры, сертификаты соответствия. Вся предоставляемая документация должна быть на русском языке.

11.2. Поставщик должен предоставить Заказчику паспорта на противопожарные двери, а также сертификаты соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008                 № 123-ФЗ) на двери, огнеупорную монтажную пену и доводчики.

Заведующий ОКБ                                                                                                 А.А. Бубеков

Приложение № 1

к Техническому заданию

на поставку противопожарных

дверей с установкой

Спецификация

на поставку противопожарных дверей с установкой

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дверь противопожарная металлическая | шт. | 1 |
| 2 | Дверь противопожарная металлическая | шт. | 1 |
| 3 | Дверь противопожарная металлическая | шт. | 1 |

Заведующий ОКБ                                                                                                 А.А. Бубеков

Приложение № 2

к Техническому заданию

на поставку противопожарных

дверей с установкой

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производитель, страна происхождения) | Технические характеристики |  |  | Ед. изм. | Обоснование | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Требуемый параметр | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником закупки |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Дверь противопожарная металлическая ОКПД 2: 25.12.10.190 - Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов прочие КТРУ 25.12.10.000-00000011 Дверь противопожарная металлическая |  | Вид открывания полотна | Наружу |  |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Высота дверного полотна | ≥ 2400 и <2500 |  | Миллиметр | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Количество контуров уплотнения в притворе | 1 |  | Штука | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Назначение по месту установки | Внутренняя |  |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие вентиляционной решетки | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Предел огнестойкости | 60 |  | Минута | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип двери | EIWS (огнестойкая дымогазонепроницаемая с остеклением более 25 процентов) |  |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип двери по наличию остекления | Остекленная |  |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Размер остекления на каждом полотне двери | 650х250 |  | Миллиметр | В соответствии с общим дизайном, предъявляемым к дверям в здании | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип дверного блока по наличию порога | С порогом |  |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип дверного блока по направлению открывания полотна | Правый |  |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип дверного блока по числу полотен | Двупольный |  |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип конструкции коробки дверного блока | Замкнутая коробка |  |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Толщина дверного полотна | ≥ 60 |  | Миллиметр | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Ширина дверного полотна | ≥ 1100 и <1200 |  | Миллиметр | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Ширина второго дверного полотна для двупольного дверного блока | ≥ 1100 |  | Миллиметр | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Наличие доводчика | Да |  |  | В соответствии с п.4.24 СП 1.13130.2020 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Замок врезной (антипаника) | Да |  |  | В соответствии с ГОСТ 5089-2011 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Цвет ручки на планке | черная |  |  | В соответствии с разделом 5.6 ГОСТ 31173-2016 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Вид окраски | Порошковая полиэфирная краска по стандарту RAL |  |  | В соответствии с разделом 5.6 ГОСТ 31173-2016 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Цвет окраски двери | светло-серая |  |  | В соответствии с общим дизайном, предъявляемым к дверям в здании | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Петли дверные на каждую сторону | 3 |  | штука | В соответствии с разделом 5.5 ГОСТ 31173-2016 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Толщина стали используемая при изготовлении полотна | ≥ 1,5 |  | Миллиметр | В соответствии с п. 5.1.3 ГОСТ 31173-2016 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | Дверь противопожарная металлическая ОКПД 2: 25.12.10.190 - Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов прочие КТРУ 25.12.10.000-00000011 Дверь противопожарная металлическая |  | Вид открывания полотна | Наружу |  |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Высота дверного полотна | ≥ 2000 и <2100 |  | Миллиметр | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Количество контуров уплотнения в притворе | 1 |  | Штука | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Назначение по месту установки | Внутренняя |  |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие вентиляционной решетки | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Предел огнестойкости | 30 |  | Минута | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип двери | EIS (огнестойкая дымогазонепроницаемая) |  |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип двери по наличию остекления | Глухая |  |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип дверного блока по наличию порога | С порогом |  |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип дверного блока по направлению открывания полотна | Левый |  |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип дверного блока по числу полотен | Однопольный |  |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип конструкции коробки дверного блока | Замкнутая коробка |  |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Толщина дверного полотна | ≥ 60 |  | Миллиметр | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Ширина дверного полотна | ≥ 900 и <1000 |  | Миллиметр | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Наличие доводчика | Да |  |  | В соответствии с п.4.24 СП 1.13130.2020 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Замок врезной, класс замка 3, кодовый | Да |  |  | В соответствии с ГОСТ 5089-2011 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Цвет ручки на планке | черная |  |  | В соответствии с разделом 5.6 ГОСТ 31173-2016 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Вид окраски | Порошковая полиэфирная краска по стандарту RAL |  |  | В соответствии с разделом 5.6 ГОСТ 31173-2016 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Цвет окраски двери | светло-серая |  |  | В соответствии с общим дизайном, предъявляемым к дверям в здании | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Петли дверные на каждую сторону | 2 |  | штука | В соответствии с разделом 5.5 ГОСТ 31173-2016 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Толщина стали используемая при изготовлении полотна | ≥ 1,2 |  | Миллиметр | В соответствии с п. 5.1.3 ГОСТ 31173-2016 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3 | Дверь противопожарная металлическая ОКПД 2: 25.12.10.190 - Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов прочие КТРУ 25.12.10.000-00000011 Дверь противопожарная металлическая |  | Высота дверного полотна | ≥ 2000 и <2100 |  | Миллиметр | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Количество контуров уплотнения в притворе | 1 |  | Штука | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Назначение по месту установки | Внутренняя |  |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие вентиляционной решетки | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Предел огнестойкости | 30 |  | Минута | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип двери | EIS (огнестойкая дымогазонепроницаемая) |  |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип двери по наличию остекления | Глухая |  |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип дверного блока по наличию порога | С порогом |  |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип дверного блока по направлению открывания полотна | Левый |  |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип дверного блока по числу полотен | Двупольный |  |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип конструкции коробки дверного блока | Замкнутая коробка |  |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Толщина дверного полотна | ≥ 60 |  | Миллиметр | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Ширина дверного полотна | ≥ 900 и <1000 |  | Миллиметр | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Ширина второго дверного полотна для двупольного дверного блока | ≥ 300 и <400 |  | Миллиметр | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Наличие доводчика | Да |  |  | В соответствии с п.4.24 СП 1.13130.2020 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Замок врезной | Да |  |  | В соответствии с ГОСТ 5089-2011 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Цвет ручки на планке | черная |  |  | В соответствии с разделом 5.6 ГОСТ 31173-2016 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Вид окраски | Порошковая полиэфирная краска по стандарту RAL |  |  | В соответствии с разделом 5.6 ГОСТ 31173-2016 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Цвет окраски двери | светло-серая |  |  | В соответствии с общим дизайном, предъявляемым к дверям в здании | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Петли дверные на каждую сторону | 2 |  | штука | В соответствии с разделом 5.5 ГОСТ 31173-2016 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Толщина стали используемая при изготовлении полотна | ≥ 1,2 |  | Миллиметр | В соответствии с п. 5.1.3 ГОСТ 31173-2016 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Вид открывания полотна | Наружу |  |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

Заведующий ОКБ                                                                                                 А.А. Бубеков