Приложение № 3

к Извещению об осуществлении закупки при проведении электронного аукциона 
на поставку кабельной продукции

для нужд ИПУ РАН

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(Техническое задание)

на поставку кабельной продукции для нужд ИПУ РАН

1. Объект закупки: поставка кабельной продукции для нужд ИПУ РАН (далее – Товар).

2. Краткие характеристики поставляемых товаров: в соответствии с Приложением                                № 2 к Техническому заданию «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара».

Товары должны соответствовать требованиям Технического задания по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным и эргономическим показателям, указанным 
в Приложении № 2 к Техническому заданию.

Код ОКПД 2: 27.32.13.111 - Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ (КТРУ 27.32.13.111-00000003 - Кабель силовой с пластмассовой изоляцией низкого напряжения);

27.32.13.135 - Провода силовые общего назначения (КТРУ 27.32.10.000-00000001-Провода и кабели электронные и электрические прочие, обязательное применение с 01.01.2027).

3. Перечень и количество поставляемого товара: общее количество поставляемого Товара по 8 (восьми) номенклатурным позициям в соответствии с Приложением № 1 
к Техническому заданию «Спецификация на поставку кабельной продукции для нужд 
ИПУ РАН», являющимся его неотъемлемой частью

4. Общие требования к поставке товаров, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты закупки:

Поставляемый Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, 
свободен от прав третьих лиц, произведен или ввезён на территорию Российской Федерации 
с соблюдением всех установленных законодательством Российской Федерации требований, 
не должен быть заложен, арестован.

Поставляемый Товар должен быть новым товаром, который не был в употреблении, 
в том числе который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства, изготовлен в соответствии со стандартами качества.

Качество поставляемого Товара должно соответствовать стандартам (техническим условиям) и обязательным требованиям, установленными нормативно-техническим актами (СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, ТУ, Технические регламенты), другими правилами, подлежащими применению в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и иным стандартам, согласованным Сторонами в Техническом задании и/или Спецификации.

Поставка Товара (включая доставку и погрузо-разгрузочные работы) осуществляется силами и за счет Поставщика по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, строение 2,
ИПУ РАН.

Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и конкретную дату поставки.

Поставка Товара должна осуществляться в рабочие дни с 9 ч. 30 мин по 18 ч. 15 мин. 
с понедельника по четверг, с 9 ч. 30 мин по 17 ч. 00 мин. - пятница с соблюдением Поставщиком Правил внутреннего трудового распорядка Заказчика.

Товар должен поставляться в упаковке и/или таре, обеспечивающей его сохранность                      при перевозке тем видом транспорта, который используется для доставки Товара Заказчику, погрузо-разгрузочных работах и хранении в условиях воздействия климатических факторов (температура, влажность, осадки), соответствующих тому времени года, в которое осуществляется поставка.

Требования к упаковке Товара должны соответствовать Решению Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности упаковки», ГОСТ 17527-2020 Межгосударственный стандарт. «Упаковка. Термины и определения».

На упаковке (таре) должна быть маркировка Товара и тары (упаковки) Товара, в том числе транспортной, необходимая для идентификации грузоотправителя (Поставщика) 
и грузополучателя (Заказчика), а также содержащая информацию об условиях перевозки, погрузо-разгрузочных работ и хранении Товара. Маркировка Товара должна содержать также информацию о наименовании, виде Товара, наименовании фирмы-изготовителя, юридическом адресе изготовителя, гарантийном сроке на Товар и дате изготовления Товара.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии 
с действующими стандартами, утвержденными на соответствующий вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для Товара, оформленных в соответствии с российскими стандартами. Бирки и наклейки на упаковках должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми. Производственные коды на Товаре должны совпадать с производственными кодами на упаковке.

В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход исполнения условий Контракта против установленного срока, Поставщик обязан немедленно поставить в известность Заказчика.

Срок и объем гарантии на поставляемый Товар должен быть не менее 12 месяцев с даты подписания Документа о приемке.

В случае если в течение гарантийного срока на Товар будут обнаружены недостатки Товара, возникшие в случае его некачественного изготовления, или Товар не будет соответствовать условиям Контракта, при требовании (уведомлении) Заказчика Поставщик обязан за свой счет заменить Товар в срок не более 20 (двадцати) дней с даты письменного получения такого требования (уведомления) Заказчика.

Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя), оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество Товара.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

Поставляемый Товар должен быть экологически чистым, безопасным для здоровья человека.

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным ГОСТ, СанПиН, другим нормам и правилам для данного вида Товара.

Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества, подтвержденного сертификатами соответствия системы сертификации Росстандарта или декларациями 
о соответствии, санитарно-эпидемиологическими заключениями Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей (если законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования к сертификации и декларированию данного вида Товара).

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям:

- Постановлению Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза 
от 16 августа 2011 года № 768;

- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

- ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004) «Жилы токопроводящие для кабелей, проводов 
и шнуров»;

- ГОСТ 31996-2012 «Межгосударственный стандарт. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия»;

- ГОСТ 31947-2012 «Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия».

5. Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий контракта:

Срок поставки Товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.

6. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий контракта: в соответствии с условиями Контракта.

7. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Согласно требованиям Технического задания, «Сведений о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара» (Приложение № 2 к Техническому заданию) и Спецификации на поставку кабельной продукции для нужд ИПУ РАН (Приложение № 1 к Техническому заданию).

Заведующий ОМТС	                                                                                                               С.В. Матвеева

Приложение № 1

к Техническому заданию

на поставку кабельной продукции

для нужд ИПУ РАН

Спецификация

на поставку кабельной продукции для нужд ИПУ РАН

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провод | м | 300 |
| 2 | Провод | м | 300 |
| 3 | Кабель силовой с пластмассовой изоляцией низкого напряжения | м | 500 |
| 4 | Кабель силовой с пластмассовой изоляцией низкого напряжения | м | 700 |
| 5 | Кабель силовой с пластмассовой изоляцией низкого напряжения | м | 100 |
| 6 | Кабель силовой с пластмассовой изоляцией низкого напряжения | м | 100 |
| 7 | Кабель силовой с пластмассовой изоляцией низкого напряжения | м | 20 |
| 8 | Кабель силовой с пластмассовой изоляцией низкого напряжения | м | 10 |

Главный энергетик                                                                                                              Малахов В.В.

Приложение № 2 к Техническому заданию

на поставку кабельной продукции для нужд ИПУ РАН

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производитель, страна происхождения товара) | Технические характеристики |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Требуемый параметр | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником | Обоснование необходимости использования дополнительной информации |  |
| 1 | Провод 27.32.13.135 - Провода силовые общего назначения (КТРУ 27.32.10.000-00000001-Провода и кабели электронные и электрические прочие, обязательное применение с 01.01.2027) |  | Тип | ПВС |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Класс пожарной опасности | О1.8.2.5.4 |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Число токопроводящих жил | 3 |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 | 1,5 |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Материал токопроводящих жил | медные токопроводящие жилы |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Конструктивное исполнение токопроводящих жил(ы) | многопроволочная |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Материал изоляции токопроводящих жил | изоляция из поливинилхлоридного пластиката |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Материал наружной оболочки | из поливинилхлоридного пластиката |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Рассчитан на напряжение, В | ≤ 380 |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Номинальное переменное напряжение, кВ | 0,66 |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | Провод 27.32.13.135 - Провода силовые общего назначения (КТРУ 27.32.10.000-00000001-Провода и кабели электронные и электрические прочие, обязательное применение с 01.01.2027) |  | Тип | ПВС |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Класс пожарной опасности | О1.8.2.5.4 |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Число токопроводящих жил, шт. | 3 |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 | 2,5 |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Материал токопроводящих жил | медные токопроводящие жилы |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Конструктивное исполнение токопроводящих жил(ы) | многопроволочная |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Материал изоляции токопроводящих жил | изоляция из поливинилхлоридного пластиката |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Материал наружной оболочки | из поливинилхлоридного пластиката |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Рассчитан на напряжение, В | ≤ 380 |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Номинальное переменное напряжение, кВ | 0,66 |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3 | Кабель силовой с пластмассовой изоляцией низкого напряжения 27.32.13.111 - Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ (КТРУ 27.32.13.111-00000003 - Кабель силовой с пластмассовой изоляцией низкого напряжения) |  | Класс пожарной опасности | П1б.8.2.2.2 |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Конструктивное исполнение токопроводящих жил(ы) | ок-однопроволочная круглая |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Материал изоляции токопроводящих жил | изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности (В) |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Материал наружной оболочки (при отсутствии брони) | из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Материал токопроводящих жил | медные токопроводящие жилы |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие брони | небронированный (Г) |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие металлического экрана | без экрана |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Номинальное переменное напряжение, кВ | 0,66 |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 | 1,5 |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Форма поперечного сечения кабеля | плоская (П) |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Число токопроводящих жил, шт. | 3 |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 4 | Кабель силовой с пластмассовой изоляцией низкого напряжения 27.32.13.111 - Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ (КТРУ 27.32.13.111-00000003 - Кабель силовой с пластмассовой изоляцией низкого напряжения) |  | Класс пожарной опасности | П1б.8.2.2.2 |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Конструктивное исполнение токопроводящих жил(ы) | ок-однопроволочная круглая |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Материал изоляции токопроводящих жил | изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности (В) |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Материал наружной оболочки (при отсутствии брони) | из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Материал токопроводящих жил | медные токопроводящие жилы |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие брони | небронированный (Г) |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие металлического экрана | без экрана |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Номинальное переменное напряжение, кВ | 0,66 |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 | 2,5 |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Форма поперечного сечения кабеля | плоская (П) |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Число токопроводящих жил, шт. | 3 |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 5 | Кабель силовой с пластмассовой изоляцией низкого напряжения 27.32.13.111 - Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ (КТРУ 27.32.13.111-00000003 - Кабель силовой с пластмассовой изоляцией низкого напряжения) |  | Класс пожарной опасности | П1б.8.2.2.2 |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Конструктивное исполнение токопроводящих жил(ы) | ок-однопроволочная круглая |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Материал изоляции токопроводящих жил | изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности (В) |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Материал наружной оболочки (при отсутствии брони) | из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Материал токопроводящих жил | медные токопроводящие жилы |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие брони | небронированный (Г) |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие металлического экрана | без экрана |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Номинальное переменное напряжение, кВ | 0,66 |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 | 4 |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Форма поперечного сечения кабеля | круглая |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Число токопроводящих жил, шт. | 3 |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 6 | Кабель силовой с пластмассовой изоляцией низкого напряжения 27.32.13.111 - Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ (КТРУ 27.32.13.111-00000003 - Кабель силовой с пластмассовой изоляцией низкого напряжения) |  | Класс пожарной опасности | П1б.8.2.2.2 |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Конструктивное исполнение токопроводящих жил(ы) | ок-однопроволочная круглая |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Материал изоляции токопроводящих жил | изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности (В) |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Материал наружной оболочки (при отсутствии брони) | из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Материал токопроводящих жил | медные токопроводящие жилы |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие брони | небронированный (Г) |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие металлического экрана | без экрана |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Номинальное переменное напряжение, кВ | 0,66 |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 | 6 |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Форма поперечного сечения кабеля | круглая |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Число токопроводящих жил, шт. | 5 |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 7 | Кабель силовой с пластмассовой изоляцией низкого напряжения 27.32.13.111 - Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ (КТРУ 27.32.13.111-00000003 - Кабель силовой с пластмассовой изоляцией низкого напряжения) |  | Класс пожарной опасности | П1б.8.2.2.2 |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Конструктивное исполнение токопроводящих жил(ы) | ок-однопроволочная круглая |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Материал изоляции токопроводящих жил | изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности (В) |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Материал наружной оболочки (при отсутствии брони) | из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Материал токопроводящих жил | медные токопроводящие жилы |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие брони | небронированный (Г) |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие металлического экрана | без экрана |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Номинальное переменное напряжение, кВ | 0,66 |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 | 10 |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Форма поперечного сечения кабеля | круглая |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Число токопроводящих жил, шт. | 4 |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 8 | Кабель силовой с пластмассовой изоляцией низкого напряжения 27.32.13.111 - Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ (КТРУ 27.32.13.111-00000003 - Кабель силовой с пластмассовой изоляцией низкого напряжения) |  | Класс пожарной опасности | П1б.8.2.2.2 |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Конструктивное исполнение токопроводящих жил(ы) | мк-многопроволочная круглая |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Материал изоляции токопроводящих жил | изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности (В) |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Материал наружной оболочки (при отсутствии брони) | из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Материал токопроводящих жил | медные токопроводящие жилы |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие брони | небронированный (Г) |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие металлического экрана | без экрана |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Номинальное переменное напряжение, кВ | 0,66 |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 | 35 |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Форма поперечного сечения кабеля | круглая |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Число токопроводящих жил, шт. | 5 |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

Форму подготовил:

Главный энергетик                                                                                                                                                                                                   В.В. Малахов

Заведующий ОМТС                                                                                                                                                                                                 С.В. Матвеева